5 理想条件下的完整井非稳定流模型

yanggy1010@126.com

5.1 承压水完整井的非稳定流模型	2

5.1.1 Theis 模型	2

5.1.2 Theis 公式的近似形式	3

5.1.3 Theis 公式讨论	5

5.1.4 变流量的计算公式	8

5.2 有越流补给的半承压水完整井非稳定流模型	9

5.2.1 Hantush-Jacob 模型	9

5.2.2 Hantush-Jacob 公式讨论	10

5.3 有弱透水层弹性释水补给的半承压水完整井非稳定流模型	12

5.3.1 Hantush 模型	12

5.3.2 公式讨论	16

5.4 潜水完整井的非稳定流模型	18

5.4.1 潜水井流特征	18

5.4.2 考虑迟后疏干的的 Boulton 模型	19

5.4.3 考虑流速垂直分量和弹性释水的 Neumann 模型	24

5.1 承压水完整井的非稳定流模型

5.1.1 Theis 模型

- 含水层均质各向同性、等厚, 侧向无限延伸, 产状水平;

- 抽水前天然状态下水力坡度为零;

- 完整井定流量抽水, 井径无限小;

- 含水层中水流服从 Darcy 定律;

- 水头下降引起的地下水从贮存量中的释放是瞬时完成的.

抽水后会形成以井轴为对称轴的降落漏斗. 如图 4.1 建立坐标系，记 s=H0-H

数学模型

|  | ∂2s∂r2+1r∂s∂r=ST∂s∂tt>0,0<r<∞sr,0=00<r<∞s∞,t=0,∂s∂rr→∞=0t>0limr→0r∂s∂r=-Q2πT | (I) |
| --- | --- | --- |

求解方法：可用分离变量法、Laplace 变换、Hankel 变换或 Boltzmann 变换法求解.

s=Q4πTu∞e-yydy=Q4πTWu

式中, u=r2S4Tt.

上式称为 Theis 公式, Wu 称为 Theis 井函数：

Wu=u∞e-yydy=E1u=-Ei-u

式中, Eiu=-∞ueyydy、Ei, E1 称为指数积分.

地下水向抽水井的运动, 用柱坐标表示微分方程时, 推荐使用 Laplace 变换法求解, 可用 Python 编程计算.

- 做 Laplace 变换, 相空间的解包含修正 Bessel 函数. scipy.special 模块中有相应函数;

- 做 Laplace 逆变换, mpmath 模块中有 invertlaplace 函数 (talbot, stehfest, dehoog 三种算法);

- 也可直接编程计算.

5.1.2 Theis 公式的近似形式

Wu 的级数形式

Wu=-0.577216-lnu+u-n=2∞-1nunn⋅n!

除前三项外为交错级数; u 很小时, 用 -0.577216-lnu 代替 Wu 的截断误差不超过 2u.

| u | 井函数相对误差 |
| --- | --- |
| ≤0.1 | ≤0.05 |
| ≤0.05 | ≤0.02 |
| ≤0.01 | ≤0.0025 |

u 很小时 Wu≈-0.577216-lnu=ln2.25Ttr2S, 有

s=Q4πTln2.25Ttr2S=0.183QTlg2.25Ttr2S

上式称为 Jacob 公式.

Wu 的多项式逼近

- 0<u≤1 时

Wu=-lnu+a0+a1u+a2u2+a3u3+a4u4+a5u5

式中

a0=-0.57721566a3=0.05519968a1=0.99999193a4=-0.00976004a2=-0.24991055a5=0.00107857

- 1<u<∞ 时

Wu=b0+b1u+b2u2+b3u3+u4c0+c1u+c2u2+c3u3+u4⋅e-uu

式中

b0=0.2677737343c0=3.9584969228b1=8.6347608925c1=21.0996530827b2=18.0590169730c2=25.6329561486b3=8.5733287401c3=9.5733223454

求 Wu 的VBA程序

'To compute the exponential integral W(x) for 0<x<infinity. Function W(x) A0 = -0.57721566 A1 = 0.99999193 A2 = -0.24991055 A3 = 0.05519968 A4 = -0.00976004 A5 = 0.00107857 B0 = 0.2677737343 B1 = 8.6347608925 B2 = 18.059016973 B3 = 8.5733287401 C0 = 3.9584969228 C1 = 21.0996530827 C2 = 25.6329561486 C3 = 9.5733223454 If x <= 1 Then W = -Log(x) + A0 + x * (A1 + x * (A2 + x * (A3 + x * (A4 + x * A5)))) Else P1 = B0 + x * (B1 + x * (B2 + x * (B3 + x))) P2 = C0 + x * (C1 + x * (C2 + x * (C3 + x))) W = (P1 / P2) * Exp(-x) / x End If End Function

标准曲线

Wu∼u 曲线

Wu∼1u 曲线

Wu∼1u 的单调性与 s∼t 一 致，因此经常使用的标准曲线为 Wu∼1u 曲线。

由 TS=r24t⋅1u 可以看出，对于固定的 r, t ，尽管含水层参数不同，但 1u 有可能相同，因而在标准曲线上对应同一个点。

对于固定的 r, t ，不同的含水层参数可能对应于标准曲线上的不同点。如取 r=100m, t=10 min，TS 分别取 3.6×105 m2/d、3.6×107 m2/d，则 1u 分别为1、0.001，相差两个对数周期。

5.1.3 Theis 公式讨论

标准曲线 Wu∼1u 单调性与 s∼t 一致, 比较常用.

（1）降深变化规律

- 同一时间观测 (t 固定): r↑⟹s↓, r→∞⟹s→0.

- 同一柱状断面( r 固定): t↑⟹s↑, t=0⇒s=0.

（2）t→∞⟹s→∞ 正确性

- 数学意义上是正确的！

- 从时间无限性与空间有限性考虑, 是不可能发生的！

（3）等水头线方程

当 u 很小时,

x2+y2=2.25TtSe-4πTsQ

给定时刻 t, 等水头线是以井为圆心的同心圆.

（4）水头下降速度

u<0.01 时,

∂s∂t≈Q4πT⋅1t

- 给定时刻 t: 近处水头降速大, 远处降速小.

- 抽水后期: 在一定范围内水位大致等幅下降.

令 ∂2s∂t2=0 可求出拐点：ti=r2S4Tui=1。

r 处的观测孔:

- t<ti 时, 水头下降速度随 t 逐渐增大;

- t>ti 时, 水头下降速度随 t 逐渐减小;

- t=ti 时 ∂s∂t 最大.

拐点处降深

si=Q4πTWui=Q4πT×0.2194=0.0175QT

（5）柱面渗透速度

v=Q2πrMe-r2S4Tt=v'e-r2S4Tt

式中: v' 为稳定流渗透速度. u<0.01) 时距抽水井 r 处的观测孔达到似稳定状态.

距抽水井 r 处柱状过水断面流量

Qr=-2πrMK∂s∂r=Qe-r2S4Tt

- r→0 时, Qr→Q;

- u<0.01 时, e-r2S4Tt≈1.

离抽水井越近, 柱状过水断面流量大. 抽水时间足够长 (u<0.01) 各柱状断面的流量近似相等.

（6）类似Thiem公式的形式

长时间抽水 (u<0.01) 后 Jacob 公式成立. 对于 r1、r2 处的观测孔

s1=Q4πTln2.25Ttr12S,  s2=Q4πTln2.25Ttr22S

相减得

s1-s2=Q2πTlnr2r1

（7）无限小井径假设

urw<0.01 时 Qw≈Q 的误差不超过 1%.

（8）零天然水力坡度假设

地下水水力坡度一般都比较小, 水力坡度为零的假设对计算结果影响不大; 特殊情况下还可以应用叠加原理进行处理.

（9）影响半径

无限延申的无越流补给承压含水层中的抽水井，抽水时间越长，降落漏斗范围越大。抽水影响范围可借助于 “影响半径” 进行分析。
将 Jacob 公式改写为

s=Q2πTln⁡1.5Tt/Sr

比照 Dupuit 公式，形式上影响半径为 R=1.5Tt/S. Cheng, A.H.-D ​1 以总抽水量 99% 来自含水层的弹性释水为标准，得出影响半径为 R=3.49Tt/S.

这两个公式尽管有差异，但都可用来评估长时间抽水的影响范围。

- Cheng, A.H.-D., Multilayered Aquifer Systems-Fundamentals and Applications, Marcel Dekker, New York/Basel, 384 p., 2000.

5.1.4 变流量的计算公式

流量变化时的计算公式 将流量曲线概化为阶梯曲线; 每一个阶梯视为定流量, 用叠加原理 (时间叠加) 求出总降深。

如图, 概化为 4 个阶梯, 分解成 4 个问题:

- t0→t 以 Q1 抽水;

- t1→t 以 Q2-Q1 抽水;

- t2→t 以 Q3-Q2 注水;

- t3→t 以 Q4-Q3 抽水.

各阶梯流量抽水引起的降深:

- s1=Q1-Q04πTWr2S4Tt-t0

- s2=Q2-Q14πTWr2S4Tt-t1

- s3=Q3-Q24πTWr2S4Tt-t2

- s4=Q4-Q34πTWr2S4Tt-t3

时刻 刻 t 的 降 深:

- t0<t≤t1, s=s1

- t1<t≤t2,s=s1+s2

- t2<t≤t3,s=s1+s2+s3

- t3<t≤t4,s=s1+s2+s3+s4

设共有 n 个时段, 且 t0=0, Q0=0. 当 tn-1<t<tn 时

s=14πTi=1nQi-Qi-1Wr2S4Tt-ti-1

如果每个时段抽水延续时间足够长,

t-ti≥25r2STi=1,2,⋯,n, Jacob 公式成立

s=0.183Ti=1nQi-Qi-1lg2.25Tt-ti-1r2S

5.2 有越流补给的半承压水完整井非稳定流模型

越流系统

包括越流含水层、弱透水层和相邻的含水层的地下水系统.

越流系统的类型

- 第一越流系统：忽略弱透水层弹性释放、忽略补给层水位变化;

- 第二越流系统：考虑弱透水层弹性释放、忽略补给层水位变化;

- 第三越流系统：忽略弱透水层弹性释放、考虑补给层水位变化.

5.2.1 Hantush-Jacob 模型

模型假设条件: 本节主要讨论第一越流系统.

- 每一层都是均质各向同性, 产状水平、等厚, 侧向无限延伸;

- 水流服从 Darcy 定律;

- 抽水过程中相邻含水层水头不变;

- 忽略弱透水层弹性释水, 弱透水层中水流为垂向一维流;

- 抽水含水层天然水力坡度为零, 抽水后形成平面径向流;

- 完整井定流量抽水, 井径无限小.

数学模型

|  | ∂2s∂r2+1r∂s∂r-sB2=ST∂s∂tt>0,0<r<∞st=0=00<r<∞sr→∞=0t>0limr→∞r∂s∂r=-Q2πTt>0 | (II) |
| --- | --- | --- |

模型的解 (Hantush-Jacob,1955)

s=Q4πTWu,rB

式中, u=r2S4Tt, B=TM'K', Wu,rB 为越流井函数。

Wu,rB=u∞1ye-y-r24B2ydy

越流井函数的计算方法见试验材料。

标准曲线

对于不同的 rB 可以绘出 Wu,1u 标准曲线.

5.2.2 Hantush-Jacob 公式讨论

（1）s∼t 曲线的变化规律

s∼t 曲线分早、中、晚三个阶段.

- 早期: 同 Theis 曲线一致, 越流尚未进入主含水层, 抽水量来自主含水层的弹性释水; r 一定时, B 越大, 与 Theis 曲线吻合的时间越长, 越流进入含水层的时间越晚.

- 中期：偏离 Theis 曲线, 越流已经进入抽水含水层, 抽水量来自弹性释水与越流补给两部分. r 一定时, B 越大, 开始偏离的时间越晚.

- 晚期：降深趋于定值. t→∞ 时 Wu,rB≈2K0rB，有

s≈Q2πTK0rB

即有越流补给的完整井流，定流量抽水最终能达到稳定流.

（2）水头下降速度

∂s∂t=Q4πT1te-r2S4Tt+TtSB2

越流含水层水位下降速度比无越流含水层慢.

（3）稳定流降深的近似公式及各种流量的关系

降深的近似公式

x>2 时 K0x 快速衰减；x≪1 时，K0x≈ln1.123x。

有

s≈Q2πTln1.123Br

当 rB<0.35 时，误差小于 5 %；当 rB<0.18 时，误差小于 1 %。

抽水量与越流量、轴向侧流量的关系

径向距离 r 处的轴向侧流量

Qr=-2πrT∂s∂r≈QrBK1rB

由此得到抽水量与轴向侧流量关系

QrQ≈rBK1rB

在 r>4B 范围，QrQ<0.05，可以认为 r<4B 的区域内95%抽水量来自越流量。

5.3 有弱透水层弹性释水补给的半承压水完整井非稳定流模型

Hantush-Jacob 模型忽略弱含水层的弹性释水与补给含水层水位变化，为第一越流系统。

事实上，对于多层结构的含水岩组，含水层抽水时会引起弱透水层弹性释水，当弱透水层较厚时，这种补给量是可观的，不能忽略。

M. S. Hantush (1960) 提出了三层结构模型属于第二越流系统。

5.3.1 Hantush 模型

Hantush 根据弱透水层弹性释水与相邻含水层关系，给出了三种越流模型：

- 模型 1：与两弱透水层相邻的是定水头含水层；

- 模型 2：与两弱透水层相邻的是隔水层；

- 模型 3：上弱透水层与定水头含水层相邻，下弱透水层与隔水层相邻。

模型假设条件

- 含水层和弱透水层均质、各向同性，产状水平、等厚、无限分布；天然水力坡度为零；

- 单井定流量抽水；

- 弱透水层渗透系数与抽水含水层相比要小的多；

- 含水层抽水时，能得到弱透水层弹性释水补给；弱透水层中水流是垂向流， 抽水含水层中水流为水平径向流，水流服从 Darcy 定律；

- 与弱透水层相邻为定水头含水层或隔水层。

数学模型

- 模型 1

抽水含水层

|  | T∂2s∂r2+1r∂s∂r+K1∂s1∂z-K2∂s2∂z=S∂s∂tsr,0=0s∞,t=0limr→0r∂s∂r=-Q2πT | (III-1) |
| --- | --- | --- |

下弱透水层

|  | K2∂2s2∂z2=Ss2∂s2∂ts2r,z,0=0s2r,0,t=0s2r,m2,t=sr,t | (III-2) |
| --- | --- | --- |

上弱透水层

|  | K1∂2s1∂z2=Ss1∂s1∂ts1r,z,0=0s1r,m2+M+m1,t=0s1r,m2+M,t=sr,t | (III-3) |
| --- | --- | --- |

- 模型 2

抽水含水层

|  | T∂2s∂r2+1r∂s∂r+K1∂s1∂z-K2∂s2∂z=S∂s∂tsr,0=0s∞,t=0limr→0r∂s∂r=-Q2πT | (IV-1) |
| --- | --- | --- |

下弱透水层

|  | K2∂2s2∂z2=Ss2∂s2∂ts2r,z,0=0∂∂zs2r,0,t=0s2r,m2,t=sr,t | (IV-2) |
| --- | --- | --- |

上弱透水层

|  | K1∂2s1∂z2=Ss1∂s1∂ts1r,z,0=0∂∂zs1r,m2+M+m1,t=0s1r,m2+M,t=sr,t | (IV-3) |
| --- | --- | --- |

- 模型 3

抽水含水层

|  | T∂2s∂r2+1r∂s∂r+K1∂s1∂z-K2∂s2∂z=S∂s∂tsr,0=0s∞,t=0limr→0r∂s∂r=-Q2πT | (V-1) |
| --- | --- | --- |

下弱透水层

|  | K2∂2s2∂z2=Ss2∂s2∂ts2r,z,0=0∂∂zs2r,0,t=0s2r,m2,t=sr,t | (V-2) |
| --- | --- | --- |

上弱透水层

|  | K1∂2s1∂z2=Ss1∂s1∂ts1r,z,0=0s1r,m2+M+m1,t=0s1r,m2+M,t=sr,t | (V-3) |
| --- | --- | --- |

模型的近似解

根据 s∼t 曲线，抽水可分三个阶段。其中，抽水时间足够短及抽水时间足长时 Hantush 模型有近似解.

记 S1=m1Ss1， S2=m2Ss2。

- 抽水初期的解

- t<m1S110K1, t<m2S210K2 时，三种模型具有形式相同的近似解：

- s=Q4πTH(u,β)=u∞e-yyerfc[βuy(y-u)]dy

式中，u=r2S4Tt, B1=Tm1K1, B2=Tm2K2, β=r4B1S1S+r4B2S2S

标准曲线

- 抽水时间较长的解

- 模型 1：t>5m1S1K1 且 t>5m2S2K2 时

s=Q4πTWu1,α

式中

u1=r2S+S13+S234Tt, α=r1B12+1B22

Wu1,a 为忽略弱透水层弹性释水的越流系统井函数 (Hantush - Jacob)。

模型 2：t>10m1S1K1 且 t>10m2S2K2 时

s=Q4πTWu2

式中

u2=r2S+S1+S24Tt

Wu2 为无越流含水层井函数 (Theis)。

模型 3：t>5m1S1K1 且 t>10m2S2K2 时

s=Q4πTWu3,rB1

式中

u3=r2S+S13+S24Tt

Wu3,rB1 为忽略弱透水层弹性释水的越流系统井函数 (Hantush-Jacob)。

5.3.2 公式讨论

- 当 B1, B2→∞ 或 S1=S2=0 时，公式简化为 Theis 公式：

s=Q4πTWu, u=r2S4Tt

- 对模型 1、模型 3（定水头），当 K2=0, S1=S2=0 时，

s=Q4πTWu,rB, u=r2S4Tt

此为忽略弱透水层弹性释水的越流系统井流公式。

- 由 Hu,β-1u 标准曲线知，s 随 β 增大而减小，当 β=0 时为 Theis 曲线:

  - S1、S2 增大 (β 增大)，s 减小；

  - r 增大 (1u 减小)，s 减小；

  - B 减小 (β 增大)，s 减小。

5.4 潜水完整井的非稳定流模型

5.4.1 潜水井流特征

- 潜水井流上界面是随时间变化的浸润曲面(自由面)，承压水井流为含水层顶板；

- 潜水井流导水系数 T=Kh 随距离 r 和时间 t 而变化，而承压水井流 T=KM 与r, t 无关；

- 潜水井流降深较大时，垂向分速度不可忽略，井附近为三维流；近水平含水层的承压井流垂向分速度可忽略，可近似地处理为二维流；

- 潜水井抽取的地下水主要来自含水层的重力疏干；重力疏干不能瞬时完成，而是逐渐被排放出来，具有明显地迟后于水位下降的现象，给水度长时间抽水后趋于定值；承压水井抽取的地下水来自含水层贮存量释放，接近于瞬时完成，贮水系数是常数.

潜水井抽水时，观测孔 s-t 曲线有明显的分阶段变化特征。

- 早期：抽水开始后的早期阶段，水位刚刚下降，重力排水还未起作用，只有压力降低引起的弹性释水起作用，s-t 曲线与 Theis 曲线一致，时间可能仅几分钟.
含水层的反应和一个贮水系数小的承压含水层相似；水流主要是水平运动.

- 中期：疏干排水开始起作用，含水层得到补给，水位下降速度明显变缓，s-t 曲线偏离 Theis 曲线，曲线斜率减少，甚至短时间稳定.
含水层的反应类似于一个有越流补给的承压含水层；降落漏斗仍以缓慢速度扩展着.

- 后期：滞后排水作用达到压力平衡，影响逐渐减小，重力排水与水位下降同步，抽水量来自重力排水，s-t 曲线又于 Theis 曲线一致.
给水度所起的作用相当于承压含水层的贮水系数.

潜水井流的研究思路

- 抽水附近按三维流处理；

- 远离抽水井的潜水井流可近似为二维流。

潜水井流的近似处理

远离抽水井的潜水井流可近似为二维流。

- 用 Hm=12H0+H 近似地代替含水层厚度：长时间抽水后，迟后排水现象已不明显; 在降深不大的情况下（s≤0.1H0，H0 为抽水前潜水流厚度），可近似用承压井流公式作近似计算

s=Q4πHmKWu, u=r2μ4KHmt

- 采用修正降深值，直接利用 Theis 公式：

s'=s-s22H0=Q4πTWu, u=r2S4TtT=KH0

式中：s' 为修正降深; s 为实测降深; H0 为潜水流初始厚度.

潜水完整井流模型分类

- 考虑井附近流速垂直分量的第一潜水井流 Boulton 模型；

- 考虑迟后排水的 Boulton 第二潜水井流模型；

- 既考虑流速垂直分量又考虑含水层弹性释水的 Neumann 模型.

本课程介绍后两种模型。

5.4.2 考虑迟后疏干的的 Boulton 模型

Boulton 假设

根据抽水过程中降深---时间曲线特征, Boulton 提出了考虑迟后疏干的计算方法.

假设 τ,τ+Δτ 时间段抽水，潜水面下降了 Δs. 抽出水量由两部分组成：

- 弹性释水放出水量：水位下降 Δs 时单位面积含水层弹性释水为S⋅Δs⋅1；

- 迟后疏干排出水量：水位下降Δs时，迟后疏干排出水量假设为：

μ⋅Δs⋅1⋅α⋅e-αt-τ

式中：α — 经验系数.

用负指数处理迟后现象。

Boulton 假设合理性

- 单位面积含水层排水量 μ⋅Δs⋅1⋅α⋅e-αt-τ 与 t-τ 关系符合一般经验，时间间隔越长，排出的水量越小.

- τ 时刻之后，若 Δs=1，则重力排水的总体积为：

τ∞μ⋅α⋅e-αt-τdt=μ

等于含水层的给水度，满足水量均衡条件，符合实际情况；

- τ,t 时间段的迟后排水总量为：

τtμ⋅Δs⋅α⋅e-αt-τdt=μ⋅Δs⋅1-e-αt-τ

当 t>τ 时，有迟后效应; 若 α 大，则排出水量大，迟后性小; 1/α 称为延迟指数.

迟后疏干出水量的表示

在抽水过程中从 0 至 t 时刻，水位下降了 s. 单位面积含水层的疏干水量 q 可表示为 n 个Δτ=τi-τi-1 对应降深为 Δsi=si-si-1 水量的叠加.

当 n→∞ 时

q=limn→∞i=1nμΔsiαe-αt-τi=limn→∞i=1nμΔsiΔτiαe-αt-τiΔτi=0tμ∂s∂ταe-αt-τdτ

Boulton 模型假设

- 均质各向同性，隔水底板水平侧向无限延伸的含水层；

- 初始水面水平；

- 完整井，井径无限小，定流量抽水，降深 s≪H0；

- 水流服从 Darcy 定律；

- 抽水时，含水层中的水不能瞬时排出，存在着迟后现象.

Boulton 模型的数学表示

|  | T∂2s∂r2+1r∂s∂r=S∂s∂t+αμ0t∂s∂te-α(t-τ)dτs(r,0)=0s(∞,t)=0t>0limr→0(r∂s∂r)=-Q2πTt>0 | (VI) |
| --- | --- | --- |

Boulton 模型的解

s=Q4πT0∞2x1-e-u1coshu2+αη1-x2t2u2sinhu2J0rνDxdx

式中,

u1=αtη1+x22, u2=αtη21+x22-4ηx22η=S+μS,ν=η-1η=μS+μD=Tαμ

D 为疏干因素(量纲为L)，sinhu=eu-e-u2, coshu=eu+e-u2为双曲函数.

Boulton 模型的简化形式

当 η→∞ 时，即 μ≫S 时，Boulton 解可简化

S=Q4πT0∞2x1-11+x2e-αtx21+x2-x21+x2e-αηt1+x2J0rDxdx

将Boulton 解进一步简化：

（1）当 t 相当小（抽水初期）：

S=Q4πTua∞1ye-y-r24D2ydy=Q4πTWua,rD

（2）当 t 很大（抽水延续时间较长）：

S=Q4πT0∞2x{1-11+x2e-x21+x21uyr24D2}J0(rDx)dx=Q4πTW(uy,rD)

式中, Wuay, rD 为潜水含水层中完整井的井函数. 抽水早期，uay=ua=r2S4Tt；抽水后期，uay=uy=r2μ4Tt.

Boulton 模型标准曲线

在双对数纸上绘制标准曲线，Wuay,rD 为纵坐标，1ua 为横坐标作 A 组曲线，1uy 为横坐标作 B 组曲线，然后用切线联 A、B 组曲线.

- 井函数曲线组反映了迟后排水的影响. 抽水初期，以弹性释水为主，水位降深同 A 组 Theis 曲线吻合.

- 持续抽水，迟后重力排水发生影响后偏离 Theis 曲线，下降速度变小，并随的 r/D 不同，以不同方式向水平线趋近.

- 抽水后期，迟后重力排水影响减弱，下降速度由小变大，曲线斜率增加. 迟后重力排水影响基本结束时又趋向 B 组 Theis 曲线.

Boulton 模型按抽水过程的近似解

- 早期：

s=Q4πTWua,rD, ua=r2S4Tt

与忽略弱透水层弹性释水的越流系统井函数相同，疏干因素D的作用相当于越流因素 B 的作用. Wua,rD 为潜水含水层 A 组井函数.

- 中期：

s=Q2πTK0rD

为忽略弱透水层弹性释水下的越流稳定解.

- 晚期：

s=Q4πTWuy,rD, uy=r2μ4Tt

Wuy,rD 为潜水含水层 B 组井函数.

Boulton 模型讨论

- 早期：当 t 很小时(相当于抽水初期)，与 Hantush-Jacob 公式相同，潜水位下降的过程与越流含水层的过程相同.

- 中期：当 t 很大时(相当于抽水延续时间很长的情况)，与 Theis 公式相同，此时 u=r2S+μ4Tt.

- 晚期：在长时间抽水后，降深可以用 Theis 公式计算.

5.4.3 考虑流速垂直分量和弹性释水的 Neumann 模型

Boulton 延迟疏干模型的缺陷

- 延迟指数 1α 缺乏明确的物理含义；

- 对确定的潜水含水层，α 不能保证是常数，α 不是一个物性参数；

- 难于解释潜水含水层的释水机制；

- 二维模型，无法解释抽水井附近三维流特征.

Neumann 模型的改进

- 是三维轴对称模型，包含z坐标变化对降深的影响与含水层的各向异性特征；

- 将潜水面作为活动边界，建立了潜水面变动的连续方程；

- 避免了潜水疏干释水所涉及的非饱和带问题；无需物理意义不明的延迟指数 α，克服了 Boulton 延迟疏干模型的缺陷.

Neumann 模型的假设条件

- 含水层均质各向异性，侧向无限延伸，坐标轴和主渗透方向一致，隔水层水平；

- 初始潜水面水平；

- 水流服从 Darcy 定律；

- 完整井，定流量抽水；

- 抽水期间自由面上没有入渗补给或蒸发；潜水面降深和含水层厚度相比小得多.

Neumann 模型的数学表示

|  | Kr[∂2s∂r2+1r∂s∂r]+Kz∂2s∂z2=Ss∂s∂tt>0,0<r<∞,0<z<H0s(r,z,0)=00<r<∞s(∞,z,0)=0t>0Kz∂∂zs(r,H0,t)=-μ∂∂ts(r,H0,t)t>0, 0<r<∞limr→00H0r∂s∂rdz=-Q2πKr | (VII) |
| --- | --- | --- |

Neumann 模型的解

sr,z,t=Q4πT0∞4yJ0yβ12ω0y+n=1∞ωnydy

式中

ω0y={1-exp-tsβy2-γ02}coshγ0zd{y2+1+σγ02-y2-γ022/σ}coshγ0ωny={1-exp-tsβy2+γn2}coshγnzd{y2-1+σγn2-y2+γn22/σ}cosγn

γ0, γn 分别为下面两方程的根：

σγ0sinhγ0-y2-γ02coshγ0=0,γ02<y2σγnsinγn+y2+γn2cosγn=0,2n-1π2<γn<nπn≥1

Neuman 解有 4 个参数：

ts=TtSr2ty=Ttμr2, zd=zH0, σ=Sμ, β=r2KzH02Kr

记 Kd=KzKr, hd=H0r，β=Kd/hd2

zd 为三维流的参数.

对完整观测井，降深 s 需用沿 z 的平均降深表示，计算公式不变：

sr,t=1H00H0sr,z,tdz=Q4πT0∞4yJ0yβ12ω0y+n=1∞ωnydy

其中 ω, ωn 为

ω0y={1-exp-tsβy2-γ02}tanhγ0{y2+1+σγ02-y2-γ022/σ}γ0ωny={1-exp-tsβy2+γn2}tanγn{y2-1+σγn2-y2+γn22/σ}γn

解有 3 个参数 (z 方向的降深平均化)：

ts=TtSr2ty=Ttμr2, σ=Sμ, β=r2KzH02Kr

Neuman标准曲线

式中包含 3 个独立的无量纲变量，为了便于作图，假设 S 远小于 μ，即 σ=0。从而可以绘出两组标准曲线：

- 以 β 为参变量，以 ts 计算无量纲降深 sd 作出 A 组曲线 ts∼sd，坐标 ts 标在图的上端；

- 以 β 为参变量，ty 计算无量纲降深 sd，作出 B 组曲线 ty∼sd，坐标 ty 标在图的下端；

- A 组曲线右边部分和 B 组曲线左边部分都趋近于一组水平的渐近线。当 σ=0 时二组标准曲线相距无限远，因此必须采用不同的尺度才能绘在一张图纸上。

- A 组曲线用以分析早期的降深资料；B 组曲线用以分析晚期的降深资料。

Neuman 解的特点

没有重力排水 (μ=0，相当于抽水初期)，可以证明 Neuman 解具有 Theis 解的形式：

sr,t=Q4πTus∞e-yydy=Q4πTWus

式中，us=r2S4Tt.

长时间抽水 (t→∞，相当于没有了弹性释水)，Neuman 解也具有 Theis 解的形式：

sr,t=Q4πTuy∞e-yydy=Q4πTWuy

式中，uy=r2μ4Tt.

抽水初期，弹性释水起主要作用（us=r2S4Tt）;

抽水后期，重力释水起主要作用（uy=r2μ4Tt）.

井附近降深分析

记 sd=4πTQs 为无量纲降深.

- 含水层各向同性，观测点位于距抽水井 H0 的含水层底部 (Zd=0, hd=1, Kd=1)
sd∼ts 曲线：

- 第一阶段（早期）：抽水量来自弹性释水；

- 第二阶段：重力排水起作用，σ 越小，该阶段越长；

- 第三阶段：弹性释水影响消失，曲线再次与Theis一致.

- 含水层各向同性，观测点位于距抽水井 H0 的含水层底部 (Zd=0, hd=1, Kd=1)
sd∼ty 曲线：

- σ 越小，第一阶段时间越短. 尽管潜水含水层的 Ss 比 μ 小得多，弹性释水的影响还不能完全忽略.

- 含水层各向同性，观测点位于距抽水井 H0 的含水层断面上 (hd=1, Kd=1)

- zd 对降深 sd 的影响：设 σ=10-2.

- 抽水的早、中期，潜水面处的降深小于垂向任意一点的降深，此即迟后排水或潜水面反应滞后的现象.

- 含水层各向同性，观测点位于距抽水井 H0 的含水层断面上 (hd=1, Kd=1)
水流状态的变化：设 σ=10-2.

- 抽水的早、晚期，降深分布曲线基本上是垂直的，与 Dupuit 假设一致.

- 抽水中期，含水层上部存在明显的渗透速度垂直分量.

- 含水层各向同性，观测点位于含水层底部 (zd=0, Kd=1) 
sd∼ts,y 曲线随 r 的变化: 设 σ=10-2.

- 随着 r 增大，弹性释水作用逐渐减弱，r>10H0 的地段可以完全忽略不计；

- 潜水面滞后反应随 r 增大而减弱，降深-时间曲线的三个阶段仅在 r 不大的情况下才会显现.

- 含水层各向异性，观测点位于距抽水井 H0 的含水层底部 (zd=0, hd=1) 
各向异性影响: 设 σ=10-2.

- Kd 越小，渗透速度的水平分量越比垂向分量，弹性释水和迟后反应越明显.